M5i.33xx-x16

12位数据采集卡

采样率高达6.4GS/s

产品简述

高性能的M5i.33xx系列高速数据采集卡，提供了结合高精度、高采样率、高带宽和业内最快流盘速度的数字化仪指标。

一个高速采集系统可以选择6.4GS/s和12bit精度的连续数据流模式至CPU或GPU。M5i系列是基于Spectrum全系列通用的API和相同软件接口。

该系列包含2个型号，分别是单通道6.4GS/s双通道3.2GS/s，以及单通道3.2GS/s，精度都是12bit，带宽2GHz。接口采用PCIe3.0架构，实现12.8 GByte/s的传输速度，最大地满足数据采集存储的要求。同时也考虑到高速采集卡对散热的要求，也针对性地设计了散热接口，保证了该采集卡能长期稳定的运行。

灵活的触发模式以及前端的增益调整，使得该系列可以捕获最为复杂与稀有的事件。采集模式包括快速触发、带时间戳的分段存储模式。

主要规格

• 6.4 GS/s 1通道

• 3.2 GS/s 2通道

• 高达2 GHz带宽

• PCI Expressx16 Gen3接口，传输速度12.8GByte/s

• 所有通道同步采集

• 4个输入范围:±200 mV到±2.5 V

• 4GByte板载内存，16GByte板载内存可选

• 窗口触发、预触发、OR/AND触发

• 特点：单点采集、流模式、多记录模式、门采样、ABA模式和时间戳

• 数据能直接到GPU

- 相关应用

- 激光雷达或雷达

- 光纤

- 质谱分析

- 射频记录

原理框图

软件界面

对于自己编程的用户来说，可以使用成熟的驱动器（适用于Windows和Linux系统）。M5i系列提供了一组编程示例来演示板卡主要信号捕获功能。同时广泛支持包括C/C++，LabVIEW，Visual Basic，VB.NET，C#，J#和Delphi的编程环境。

订货信息

| 型号 | 1通道 | 2通道 |
| --- | --- | --- |
| M5i.3337-x16 | 6.4 GS/s | 3.2 GS/s |
| M5i.3330-x16 | 3.2 GS/s |  |